מבנה  מחשבים – תרגיל בית 1

חלק יבש

מגישים:

אביב אלימלך

ת"ז: 215248519
מייל: avive@campus.technion.ac.il

אילן בלווקה

ת"ז: 340875624
מייל: balouka.ilan@campus.technion.ac.il

שאלה 1:

CPI=frequencyi*clock_cyclesi=
0.5*1+0.15*5+0.2*4+0.15*2=
0.5+0.75+0.8+0.3=2.35

- ה-CPI ישאר זהה – הקטנה של זמן מחזור השעון, בתנאי שזה השינוי היחידי שנעשה במעבד, לא תגרום לשינוי בכמות הפקודות למחזור שעון, אלא רק לביצוע מהיר יותר של כל פקודה (בהנחה והמעבד עדייו עומד באילוצי זמנים וכל פקודה מספיקה לסיים את השלב שבו היא נמצאת בזמן קטן פי 2 ממקודם)

New CPI=frequencyi*clock_cyclesi=
0.5*1*1.5+0.15*52+0.2*43+0.15*2=
0.75+0.375+0.266+0.3=1.691

קיבלנו שיפור של speedup=CPIoldCPInew=2.351.691=~1.39

- נחשב CPI בתוכנית מהקומפיילר החדש (תחת ההנחה שמשתמשים במעבד החדש עבור אותה התוכנית בשני הקומפיילרים):
CPI=frequencyi*clock_cyclesi=
0.3*1.5+0.15*52+0.4*43+0.15*2=
0.45+0.375+0.533+0.3=1.658

כעת נחשב את זמן המעבד עבור שני הקומפיילרים עם המשתנה x=instruction count*cycle time:
CPU_Time1=CPI1*x=1.691x
CPU_Time2=CPI2*0.8*x=1.326x
הקומפיילר החדש עדיף לפי מדד הCPU Time מכיוון שהוא מריץ את התוכנית על המעבד החדש מהר יותר מאשר הקומפיילר הרגיל.

שאלה 2:

- הבעיה תקרה כאשר נרצה להריץ פקודת R-type או I-type כמו למשל addi,sub,mul,xor שכותבת את התוצאה שלה לתוך אוגר (נסמן כ"פקודה (1)"), ו3 שורות אחריה נכתוב פקודת R-type נוספת שמקבלת אוגר כפרמטר וצריכה לבצע עליו פעולה, למשל חיבור, כפל, וכו' (נסמן כ"פקודה (2)"). 
זאת מכיוון שבמחזור השעון שבו הפקודה (1) תהיה בשלב הWB, הפקודה (2) תהיה בשלב ID ולכן באותו מחזור השעון המעבד יצטרך לכתוב בחזרה את הערך שחושב בפקודה (1) לאוגר וגם לקרוא מאוגר בשביל פקודה (2), מה שלפי נתוני השאלה לא אפשרי ולכן לא נוכל לבצע את הפקודות במקביל.